- 阀门的日常检查和保存

- 发布时间：2010-05-30 17:13:10 来源：本站原创 作者：无忧备件网

阀门是管路系统中必不可少的基础部件，阀门的使用能控制介质的流量、方向和压力。阀门的使用离不开日常的维护和保养，合理的日常养护能延长阀门的使用寿命，保证阀门运行更加稳定。以下是阀门日常养护的一些注意是想。

1、阀门的检查

阀门在安装并投入正式运行后，要坚持定期对阀门进行检查，以保证阀门处于正常的运行状态。阀门定期检查要注重观察密封面是否存在磨损现象、阀杆和阀杆螺母的螺纹是否有磨损、阀门的填料是否失效或需要更换、阀门的密封性能是否正常等。

阀门在运行过程中应保持各个部件的完整和完好。法兰和支架是阀门固定的重要部件，应检查上面的螺栓是否齐全，螺纹是否完好，连接是否稳固，若出现松动应及时处理。阀门手轮上的紧固螺母也应注意相同是想，同时观察是否有磨损和铭牌丢失等问题。

阀门的工作环境决定了阀门部件的使用寿命，在恶劣条件中工作的阀门，应配合一定的保护，例如安装阀杆保护罩等。阀门的手轮不能用活扳手替代，若出现阀门手轮丢失，应尽快配齐。除此以外，阀门的各个部件应完好，如阀门的铅封、盖帽和气动部件等。

2、阀门的保存

阀门在闲置期间要注意保存，首先阀门应放置在通风良好、清洁干燥的环境内，其次要注意保证阀门的通路两端堵塞严密，减少灰尘和水汽对阀门的破坏。阀门保存时间较长的话，要定期对阀门进行检查，清除污物并加涂防锈油。

3、阀门的操作

阀门的操作要符合操作规定，如阀门在运行过程中不能额外承重，以防造成阀门的认为损伤。阀门的控制、维修都严禁暴力，敲击、锤打阀门都应被禁止，特别对于非金属材质和铸铁材质的阀门来说，暴力操作会造成较为严重的损伤